Hraðareglun DC mótors

# Inngangur

Markmið þessa verkefnis var að hanna PI reglun fyrir DC servomótor með hjóli á endanum (sjá mynd 1). Mótorinn átti að geta haldið föstum snúningshraða á bilinu 50-100 rad/s og fylgt eftir rampfalli sem óx og minnkaði á bilinu 0-100 rad/s. Yfirfærslufall mótorsins var einnig fundið út frá mælingum á svörun án afturverkunar og það borið saman við fræðileg gildi. Yfirfærslufallið var annars vegar fundið út frá tæknilegum upplýsingum um mótorinn og tregðuhjólið sem gefnar voru í verklýsingu. Hins vegar var hermun af kerfinu sett upp í Simulink og niðurstöður hermunarinnar bornar saman við mælda svörun úr tilraunum.

# Framkvæmd

## Uppsetning og tæki

Búnaðurinn sem notaður var samanstendur af DC mótor, stöðunema sem skynjar stöðu mótors og hraða, snúningstregðuhjóli, NI ELVIS, stýri- og magnararás fyrir mótor og 24 V spennugjafa (sjá mynd 1). Einnig var notuð tölva með Labview forriti og Simulink hugbúnaði.

| Mynd 1. DC servomótor. |  |
| --- | --- |

## Framkvæmd

Í upphafi var yfirfærslufall DC mótorsins fundið út frá mælingum á svörun kerfisins án afturverkunar. Þetta var gert með því að breyta gildum á Kp í Labview forriti. Valið var að finna yfirfærslufallið út frá tímafasta og mögnun fyrir Kp = 0,01 V*s/rad. Tímaseinkun í kerfinu var einnig áætluð með því að skoða hve langur tími leið frá upphafi innmerkis og þar til útmerkið tók við sér (sjá mynd 4). Því næst var yfirfærslufall mótorsins reiknað út frá tæknilegum upplýsingum svo hægt væri að bera saman við mælingar, hermun af kerfinu sett upp í Simulink (sjá mynd 2) og borin saman við mælda svörun.

Mynd 2. Stærðfræðilegt líkan kerfisins.

Næst voru stöðugar skekkjur ákvarðaðar þegar innmerki er þrepfall annarsvegar og rampfall hinsvegar, með afturverkun á . Valin voru þrjú mismunandi gildi á fyrir mögnunina, Kp, og engin heildun (KI=0 V/rad). Stöðuga skekkjan var fundin með því skoða mismun milli útslags innmerkis og útslags útmerkis (myndir 7-12). Þetta var borið saman við útreiknuð gildi á skekkjunni með því að nota yfirfærslufall DC mótorsins sem var fundið út frá mælingum.

Að lokum voru fundin viðeigandi gildi á Kp og KI fyrir  fyrir PI regli þannig að kerfið hafi krítiska dempun, það er dempunarhlutfall ξ=1 og þegar dempunarhlutfallið var ξ=0,707 (tafla 1). Þessi gildi voru fundin þannig að settíminn yrði sem minnstur. Fræðilegu gildin voru borin saman við niðurstöður úr hermun í Simulink. Þar næst var áhrif tímaseinkunar athuguð (sjá myndir 15-18) og mismunandi stilliaðferðir fyrir PI regla voru bornar saman.

# Niðurstöður og umfjöllun

## Töflur

Tafla 1. Stöðug skekkja fyrir þrepfall.

| Kp [V*srad] | Mælt gildi stöðugrar skekkju [rad/s] | Útreiknað gildi stöðugrar skekkju [rad/s] |
| --- | --- | --- |
| 0,01 | 83,4 | 81,0 |
| 0,02 | 64,3 | 68,1 |
| 0,03 | 52,5 | 58,7 |

Tafla 2. Gildi á Ts, Kp og KI þegar ξ=0,707

| Ts [s] | KP [V*s/rad] | KI [V/rad] |
| --- | --- | --- |
| 0,8 | 0,226 | 1,343 |
| 0,75 | 0,24 | 1,53 |
| 0,70 | 0,26 | 1,75 |
| 0,66 | 0,29 | 2 |

Tafla 3. Gildi á Ts, Kp og KI þegar ξ=1

| Ts [s] | KP [V*s/rad] | KI [V/rad] |
| --- | --- | --- |
| 0,5 | 0,403 | 1,719 |
| 0,55 | 0,364 | 1,420 |
| 0,6 | 0,331 | 1,194 |
| 0,7 | 0,280 | 0,877 |

Tafla 4. Samanburður á stilliaðferðum fyrir PI-regla

|  | ## KP [Vs/rad] | ## KI=[V/rad] |
| --- | --- | --- |
| ## Ziegler Nichols fyrir lokaðar rásir | ## 0,27 | ## 1,62 |
| ## Ziegler Nichols fyrir opnar rásir | ## 0,33 | ## 1,4 |

## Gröf

Mynd 3. Tímafasti fundinn þegar Kp = 0,01 V*s/rad.

Mynd 4. Tímaseinkun fundin þegar Kp = 0,01 V*s/rad. Svörtu örvarnar sýna hvar tímaseinkun kerfisins var ákvörðuð.

Hraði (rad/s)

Tími (s)

Mynd 5. Niðurstöður úr hermun kerfisins í Simulink fyrir yfirfærslufall reiknað út frá mælingum. Gula línan sýnir útmerki kerfisins og bleika línan sýnir innmerkið.

Hraði (rad/s)

Tími (s)

Mynd 6. Niðurstöður úr hermun kerfisins í Simulink fyrir fræðilegt yfirfærslufall mótorsins. Gula línan sýnir útmerki kerfisins og bleika línan sýnir innmerkið.

Mynd 7. Æstæð skekkja  þrepfalls metin út frá mælingum fyrir Kp = 0,01 V*s/rad. Svarta örin sýnir skekkjuna milli útslags innmerkis og útmerkis.

Mynd 8. Æstæð skekkja þrepfalls metin út frá mælingum fyrir Kp = 0,02 Vs/rad. Svarta örin sýnir skekkjuna milli útslags innmerkis og útmerkis.

Mynd 9. Æstæð skekkja þrepfalls metin út frá mælingum fyrir Kp = 0,03 Vs/rad. Svarta örin sýnir skekkjuna milli útslags innmerkis og útmerkis.

Mynd 10. Æstæð skekkja rampfalls metin út frá mælingum fyrir Kp = 0,01 Vs/rad. Svarta örin sýnir skekkjuna milli útslags innmerkis og útmerkis.

Mynd 11. Æstæð skekkja rampfalls metin út frá mælingum fyrir Kp = 0,02 Vs/rad. Svarta örin sýnir skekkjuna milli útslags innmerkis og útmerkis.

Mynd 12. Æstæð skekkja rampfalls metin út frá mælingum fyrir Kp = 0,03 Vs/rad. Svarta örin sýnir skekkjuna milli útslags innmerkis og útmerkis.

Mynd 13. Svörun PI reglis fyrir Ts = 0,66 s, ξ=0,707, Kp = 0,29 Vs/rad og KI = 2 V/rad

Mynd 14. Svörun PI reglis fyrir Ts = 0,8 s, ξ=0,707, Kp = 0,226 Vs/rad og KI = 1,343 V/rad

Hraði (rad/s)

Tími (s)

Mynd 15. Niðurstöður hermunar í Simulink fyrir Ts = 0,8s,  ξ=0,707, Kp = 0,226 Vs/rad og KI = 1,343 V/rad. Hér var notast við tímaseinkun 0,02 s.

Hraði (rad/s)

Tími (s)

Mynd 16. Niðurstöður hermunar í Simulink fyrir Ts = 0,8,  ξ=0,707, Kp = 0,226 Vs/rad og KI = 1,343 V/rad, án tímaseinkunnar.

Hraði (rad/s)

Tími (s)

Mynd 17. Niðurstöður hermunar í Simulink fyrir Ts = 0,66 s,  ξ=0,707, Kp = 0,226 Vs/rad og KI = 1,343 V/rad. Hér var notast við tímaseinkun 0,02 s.

Tími (s)

Hraði (rad/s)

Mynd 18. Niðurstöður hermunar í Simulink fyrir Ts = 0,66 s,  ξ=0,707, Kp = 0,29 Vs/rad og KI = 2 V/rad, án tímaseinkunnar.

Tími (s)

Hraði (rad/s)

Tími (s)

Mynd 20. Aðferð Ziegler-Nichols með opinni rás

Mynd 21. Svörun PI reglis fyrir Ts = 0,7 s, ξ=1, Kp = 0,280 Vs/rad og KI = 0,877 V/rad

Tími (s)

Hraði (rad/s)

Mynd 22. Niðurstöður hermunar í Simulink fyrir Ts = 0,7 s, ξ=1, Kp = 0,280 Vs/rad og KI = 0,877 V/rad. Notast var við tímaskekkju 0,02 s.

Tími (s)

Hraði (rad/s)

Mynd 23. Niðurstöður hermunar í Simulink fyrir Ts = 0,7 s, ξ=1, Kp = 0,280 Vs/rad og KI = 0,877 V/rad. Án tímaskekkju.

Mynd 24. Aðferð Ziegler-Nichols fyrir lokaðar rásir. Útmerkið var óstöðugt fyrir Kp=0,6

## Útreikningar

Yfirfærslufall DC mótorsins fundið út frá mælingum á svörun án afturverkunar

Yfirfærslufall fundið út frá mælingum

Í mælingunni var notast við Kp = 0,01 Vs/rad.

Tímafasti fundinn út frá grafi (sjá mynd 3)

Tími þegar hraði (útmerki) byrjar að aukast:

t1=20,02 s

Tími þegar hraði hættir að aukast (nær föstu gildi):

t2=20,65 s

Þá er tímafastinn:

τ=t1-t2=0,63 s

Þar næst var mögnun opnu rásarinnar (dc mögnunin) fundin.

Lokagildi útmerkis: 23,5 rad/s

Lokagildi innmerkis: 100 rad/s

Fyrir fyrstu mælinguna var gildi á fastanum valið sem KP=0,01Vrad/s

Gildi fastans Km þ.e. spennumögnun magnarans er Km=2,3 V/V

Mögnun opnu rásarinnar, Ko má finna út frá mynd 3. Þá fæst:

Ko=23,5rads100rads=0,235

Mögnun opnu rásarinnar er K0=K*Kp*Km,  þar sem K er mögnun DC mótorsins. 
Mögnun DC mótorsins er þar af leiðandi:

K=KoKP*Km=0,235 0,01Vrad/s *2,3 V/V=10,2174 rad/sV

Þá er yfirfærslufall DC mótorsins

Gs=Kτs+1=10,20,63s+1

Fræðilegt gildi yfirfærslufalls

Yfirfærslufall mótorsins er  Gs=KmRa+LasJs+b+KbKm= KtRm(Jm+Jh)s+b+KmKt=KtRmb+KmKtRm(Jm+Jh)Rmb+KmKts+1

Ekki er þörf á að taka La með í útreikninga yfirfærslufallsins þar sem það er hverfandi lítið og hefur því ekki áhrif á niðurstöðurnar.

Í æstæðu ástandi er innmerki aflsins jafnt útmerki aflins og þar af leiðandi er Kb=Km. Þetta má sjá með því að skoða gang mótorsins í æstæðu ástandi (e. steady-state motor operation) og afljafnvægi (e. power balance) þegar viðnám þyrilsins er ekki tekið með í útreikninga.

Núningsstuðullinn (b) var ákvarðaður með því að skoða samband milli straums og hraða við mælingar

Út frá jöfnunni

I0*Kt=θ*b

var b einangrað. Þá fékkst:

b=I0*Ktθ=0,1*0,02823=1,22*10-4

Þá er yfirfærslufallið:

Gs=0,02803,30*1,22*10-4+0,0280*0,02803,30 *9,65*10-6+1,117*10-63,30*1,22*10-4+0,0280*0,0280s+1=23,60,03s+1

Tímaseinkun metin

Tímaseinkun kerfisins var auk þess áætluð með því að skoða hve lengi útmerkið var að taka við sér eftir breytingar á innmerki (sjá mynd 4).

Tímaseinkun milli upphafsgilda:
T1=20,01 s-19,99 s=0,02 s

Hermun líkans án afturverkunar í Simulink

Mynd 25. Hermun kerfisins

Útreiknuð gildi sem fengin voru með mælingum voru stillt á viðeigandi hátt í Simulink (sjá mynd 19) og hermun kerfisins framkvæmd. Niðurstöður úr hermun kerfisins má sjá á mynd 5. Einnig var hermun kerfisins framkvæmd fyrir útreiknað fræðilegt gildi yfirfærslufallsins (sjá mynd 6).

Stöðugar skekkjur þegar innmerki er þrepfall annarsvegar og rampfall hinsvegar

Stöðugar skekkjur þrepfalls:

Kp = 0,01 Vs/rad

Stöðug skekkja milli innmerkis og útmerkis var metin út frá mynd 7. Þá fékkst:

ess=útslag innmerkis-útslag útmerkis=100-16,6=83,4 rad/s

Fræðilegt gildi stöðugra skekkja þrepfalls:

Fyrir kerfi sem ekki hefur heildun (1/s) í GcsG(s) er æstæða skekkjan fyrir þrepfall R(s) = A/s:

ess=A1+Kp

Þar sem Kp=lims→0GcsGs=lims→0 2,3*Kp*Kτs+1=lims→0 2,3*0,01*10,20,63s+1=0,2346

Þá er

ess=81,0 rad/s

Þessir útreikningar voru því næst endurteknir fyrir Kp = 0,02 Vs/rad og Kp = 0,03 Vs/rad. Sama yfirfærslufall var notað í öllum tilfellum. Niðurstöðurnar má sjá í töflu 1.

Stöðugar skekkjur rampfalls:

Með því að skoða myndir 10-12 (þ.e. fyrir Kp = 0,01 Vs/rad, Kp = 0,02 Vs/rad og Kp = 0,03 Vs/rad) til dæmis á þeim tímabilum þar sem innmerkið er að aukast má sjá að útmerkið fylgir innmerkinu ekki heldur eykst skekkjan milli á innmerkis og útmerkis eftir því sem tíminn líður. Þetta þýðir að skekkjan stefnir á óendanlegt eftir því sem tíminn eykst, þ.e. ess→∞ þegar t→∞.

Fræðilegt gildi stöðugra skekkja rampfalls:

Þegar tafla 5.5 í kennslubókinni Modern Control Systems eftir R.C. Dorf og R.H. Bishop má sjá að fyrir kerfi sem ekki hefur heildun (1/s) í GcsG(s) er æstæða skekkjan fyrir rampfall R(s) = A/s2:

ess=∞.

Gildi PI reglis

Yfirfærslufall PI-reglisins er:

Ts=(Kp+KIs)*2,3*Kτ*s+11+Kp+KIs*2,3*Kτ*s+1 =Kp+KIs*2,3*Kτ*s+1τ*s+1+Kp+KIs*2,3*Kτ*s+1

Kennijafnan er því:

1+Kp*K*2,3τ*s+1+KI*K*2,3s*(τ*s+1)

- τ*s+1+Kp*K*2,3+KI*K*2,3*1s

- τ*s2+s+Kp*K*2,3*s+KI*K*2,3

- s2+1+Kp*K*2,3τ*s+KI*K*2,3τ

Yfirfærslufall 2. gráðu kerfis má skrifa á forminu Ts=ωn2s2+2ξωns+ωn

Því er:

2*ξ*ωn=1+Kp*K*2,3τ

ωn2= KI*K*2,3τ

Settími, þ.e. Ts=4ξωn  skal vera sem minnstur. Af því leiðir að gildi ωn skal vera eins hátt og mögulegt er.

Með því að skoða kerfi DC mótorsins í Labview sést að hæsta mögulega gildi á Kp er  Kp=1 Vs/rad  og hæsta mögulega gildi á KI er KI=2 V/rad .

Finnum viðeigandi gildi þegar ξ=0,707:

Skoðum gildin þegar Kp=1 Vs/rad :

Þá er ωn=1+Kp*K*2,32τξ =26,34

og þá fæst:

KI=ωn2τ2,3K=18,62 V/rad

en þar sem 18,62 V/rad>2 er lausnin ekki möguleg.

Skoðum gildin þegar KI= 2 V/rad:

Þá er 
ωn= KI*K*2,3τ=8,63

og þá fæst:

KP=(2ξωnτ-1)2,3K=0,29 Vs/rad

og þar sem 0,29 Vs/rad<1 er lausnin möguleg.

Þá fæst:

Ts=4ξωn=0,66 s.

Með því að skoða þessi gildi í Labview sést að útmerkið nær ekki jafnvægi, og nær ekki gildi innmerkisins (100 rad/s). Þetta má sjá á mynd 17.

Þar af leiðandi var prófað að finna viðeigandi gildi á Kp og KI með því að hækka settímann um 0,05 s þar til sveiflur útmerkisins (og stýrispennunnar) eru ásættanlega nálægt réttu gildi (sjá töflu 2). Samkvæmt prófunum í Labview náðist ásættanlegt gildi þegar Ts=0,8 s. Þá var KI=1,343 V/rad  og Kp=0,226 Vs/rad.

Því næst var hermun framkvæmd í Simulink annars vegar fyrir Ts=0,66 s og hins vegar  Ts=0,8 s þegar ξ=0,707. Þar sem tímaskekkja er í raunverulega módelinu í Labview var hermunin framkvæmd bæði með og án tímaskekkju til samanburðar. Tímaskekkja var ákvörðuð sem 0,02 s.

Mynd 26. Hermun líkans fyrir ξ=0,707 í Simulink

Mynd 15 sýnir niðurstöður hermunar fyrir Ts=0,8 s og tímaskekkju 0,02 s og mynd 16 sýnir til samanburðar niðurstöður fyrir Ts=0,8 s án tímaskekkju. Einnig var hermun fyrir Ts=0,66 s framkvæmd í Simulink til samanburðar og má sjá niðurstöður á myndum 17 og 18.

Finnum viðeigandi gildi þegar ξ=1:

Skoðum gildin þegar Kp=1 Vs/rad :

Þá er ωn=1+Kp*K*2,32τξ =19,41

og þá fæst:

KI=ωn2τ2,3K=10,12 V/rad

en þar sem 10,12 V/rad>2 er lausnin ekki möguleg.

Skoðum gildin þegar KI=2 V/rad:

Þá er 
ωn= KI*K*2,3τ=8,63

og þá fæst:

KP=(2ξωnτ-1)2,3K=0,42 Vs/rad

og þar sem 0,42<1 er lausnin möguleg.

Þá fæst:

Ts=4ξωn=0,46 s.

Með því að skoða svörun PI reglisins í Labview fyrir KI=2 V/rad og Kp=0,42 Vs/rad sást að útmerkið var óstöðugt. Þar af leiðandi voru önnur gildi á KI og Kp prófuð í Labview, fyrir aukinn settíma, Ts (sjá töflu 3).

Samkvæmt prófunum í Labview náðist ásættanlegt gildi þegar Ts=0,7 s. Þá var KI=0, 280 V/rad  og Kp=0,877 Vs/rad. Ásættanlegt gildi var ákvarðað þannig að sveiflurnar væru nokkuð fljótar að nálgast 100 rad/s. Þar sem tímaskekkja er í Labview var hermunin framkvæmd bæði með og án tímaskekkju til samanburðar. Tímaskekkja var ákvörðuð sem 0,02 s.

Því næst var hermun framkvæmd í fyrir  Ts=0,7 s þegar ξ=1.

Mynd 22 sýnir niðurstöður hermunar fyrir Ts=0,7 s og tímaskekkju 0,02 s og mynd 23 sýnir til samanburðar niðurstöður fyrir Ts=0,7 s án tímaskekkju.

Að lokum voru bornar saman tvær mismunandi aðferðir fyrir PI-regla. Annars vegar var skoðuð aðferð Ziegler-Nichols fyrir lokaðar rásir. Reglan skoðar svörun lokaðrar rásar við þrepfalli, með PI stýringuna í rásinni. Gildi KI var valið sem 0 V/rad og gildi Kp því næst aukið í Labview þar til kerfið náði mörkum óstöðugleika (þ.e. stöðugar sveiflur). Þetta gildi, sem kallast Kv var fyrir lokuðu rásina. Þar sem DC mótorinn virkaði ekki þegar átti að gera þessar mælingar voru þær framkvæmdar í Simulink. Gildi Kv var valið þar sem útslag sveifla útmerkisins minnkaði ekki heldur allsstaðar jafn mikið (sjá mynd 19):

Kv= 0,6 Vs/rad

Auk þess var fundin lota sveiflanna, Tv  út frá mynd 19:
Tv=0,2 s

Þá er fyrir PI-regli:

Kp=0,45Kv=0,27 Vs/rad

og
KI=0,54KvTv=1,62 V/rad

Mynd 271. Aðferð Zieger-Nichols fyrir opnar rásir. Mynd fengin úr kennslubók.

Hinsvegar var skoðuð aðferð Zieger-Nichols fyrir opnar rásir. Þá var reglirinn tekinn út úr rásinni, þrepfall notað og útmerkið skoðað. Til þess að ákvarða Kp eru gildin Td og R fundin (sjá mynd 21).

Þá er M = 234,5 rad/s

τ=0,49 s

Td=0,02 s

R=234,5 rad/s0,49 s=478,571rads2

Þá er KP=0,9RTd=0,9478,571*0,02=0,094 Vs/rad

og

KI=0,27RTd2=0,27478,571*0,022=1,4 V/rad

Niðurstöður stilliaðferða má sjá í töflu 4.

## Umfjöllun

Vert er að taka fram að ef Kp=0,028 Vs/rad er svörun kerfisins án afturverkunar áþekk innmerkinu. Hinsvegar var vegna misskilnings yfirfærslufall kerfisins ekki fundið með því að notast við þetta gildi á Kp, heldur Kp=0,01 Vs/rad. Þetta ætti ekki að hafa áhrif á niðurstöðurnar þar sem yfirfærslufallið á að mælast það sama fræðilega séð fyrir öll gildi á Kp. Samt sem áður hefur gildi Kp að öllum líkindum áhrif á niðurstöðurnar. Í öllum útreikningum á yfirfærslufalli var notast við Kp=0,01 (V*s)/rad.

Þegar hermun mælinganna þar sem notast var við yfirfærslufall DC mótorsins er skoðuð með Simulink má sjá að svörun kerfisins er nálægt því að vera 23,5 rad/s þegar útslag innmerkisins er 100 rad/s (sjá mynd 3). Niðurstöðurnar eru í samræmi við þær mælingar sem fengust með Labview, en þar mældist útslag útmerkisins um það bil 23,5 rad/s þegar útslag innmerkisins var 100 rad/s (sjá mynd 5). Því má gera ráð fyrir að útreikningar á yfirfærslufalli út frá mælingum séu nærri réttu lagi. 
Með tilraunum kom í ljós að yfirfærslufallið var breytilegt milli mælinga með mismunandi gildum á fastanum Kp. Þó var gert ráð fyrir í öllum mælingum að yfirfærslufallið væri ekki breytilegt og var það yfirfærslufall sem fékkst þegar Kp = 0,01 Vs/rad notuð í öllum útreikningum. 
Þegar yfirfærslufall DC mótorsins út frá mælingum var borið saman við útreiknað fræðilegt gildi mátti sjá að talsverður munur var á útmerkjunum (sjá myndir 5 og 6) auk þess sem gildi yfirfærslufallanna ekki þau sömu. Þessi skekkja stafar meðal annars af því að fræðilega gildið tekur til dæmis ekki tillit til statísks núnings auk þess sem ekki var hægt að fá nákvæmt gildi á núningsstuðlinum sem var reiknaður út fyrir kerfið og notaður í útreikningum fræðilega yfirfærslufallsins (b). Eins má nefna að magnari DC mótorsins er ekki eins línulegur og gert er ráð fyrir og ekki var reiknað með tímaseinkun fyrir fræðilega gildið.

Þegar mæld gildi stöðugra skekkja milli innmerkis og útmerkis fyrir þrepfall eru borin saman við fræðileg gildi stöðugu skekkjanna má sjá að ekki er mikill munur þar á. Þó má nefna að gert var ráð fyrir að yfirfærslufall kerfisins breytist ekki fyrir mismunandi gildi á Kp , en eins og áður hefur verið nefnt er það ekki þannig í raun. Eins má nefna að erfitt var að meta skekkjuna nákvæmlega út frá gröfunum þar sem talsverð truflun var í útslagi útmerkisins  og getur það verið ástæða þess að einhver munur er á milli gildanna.

Þegar stöðuga skekkjan milli innmerkis og útmerkis fyrir þrepfall annars vegar og rampfall hins vegar var skoðuð fyrir mismunandi gildi á Kp mátti sjá að skekkjan milli innmerkis og útmerkis minnkar eftir því sem hærra gildi er valið fyrir Kp.

Mælingar voru gerðar í Labview fyrir nokkur mismunandi gildi á Ts (sjá töflu 2) og hermun framkvæmd í Simulink fyrir Ts=0,66 s og Ts=0,8 s. Ts=0,66 s var valið þar sem það var reiknað sem lægsta fræðilega mögulega gildi á Ts miðað við leyfileg mörk á Kp og KI í Labview. Hinsvegar var mikil truflun í kerfinu fyrir það gildi og var útmerkið óstöðugt, þ.e. útslag þess lækkaði ekki (þetta má sjá á mynd 17). Með prófunum fékkst í Labview ásættanlegt gildi á útmerkinu með því að notast við Ts=0,8 s og var það því metið sem minnsti mögulegi settími. Gildið var metið ásættanlegt þar sem yfirskotið var ekki of hátt, auk þess sem svörunin náði settu gildi (100 rad/s) (útslag sveiflunnar minnkaði með tímanum). Með prófunum sást að því hærri sem settíminn var, því stöðugri svörun fékkst í Labview, þ.e. færri sveiflur og kerfið var fljótara að ná settu gildi. Auk þess má til dæmis sjá með því að bera saman svörun í Simulink fyrir Ts=0,66 s og Ts=0,8 s að því minni sem settíminn er, því hærra verður yfirskotið. Þetta var endurtekið fyrir krítíska dempun, ξ=1

Áhrif tímaseinkunnar voru könnuð með því að skoða svörun PI reglisins í Simulink, með og án tímaseinkunnar. Tímaseinkun kerfisins var metin sem 0,02 sekúndur. Líkt og myndir 14 og 15 sýna veldur tímaseinkunn aukinni truflun í kerfinu. Með prófunum kom í ljós að aukin tímaseinkun leiðir af sér aukna truflun.

Að lokum voru bornar saman tvær mismunandi stilliaðferðir fyrir PI regla. Líkt og tafla 3 sýnir voru gildin sem fengust með sitthvorri aðferð afar ólík. Ætla má að þessi skekkja stafi að minnsta kosti að hluta til af því að ekki var hægt að framkvæma prófanir í Labview sökum bilunar og var einungis hægt að styðjast við hermun úr Simulink.

# Samantekt

Tilgangur þessa verkefnis var að hanna PI reglun fyrir DC servomótor með hjóli á endanum. Yfirfærslufall mótorsins var fundið út frá mælingum á svörun án afturverkunar og það borið saman við fræðileg gildi. Yfirfærslufallið var annars vegar fundið út frá tæknilegum upplýsingum um mótorinn og tregðuhjólið sem gefnar voru í verklýsingu. Hins vegar var hermun af kerfinu sett upp í Simulink og niðurstöður hermunarinnar bornar saman við mælda svörun úr tilraunum.

Helstu niðurstöður tilraunarinnar voru:

Útreiknað yfirfærslufall:

Gs=10,20,63s+1

Fræðilegt yfirfærslufall:

Gs=23,60,03s+1

Tafla 4. Stöðug skekkja fyrir þrepfall.

| Kp [V*srad] | Mælt gildi stöðugrar skekkju [rad/s] | Útreiknað gildi stöðugrar skekkju [rad/s] |
| --- | --- | --- |
| 0,01 | 83,4 | 81,0 |
| 0,02 | 64,3 | 68,1 |
| 0,03 | 52,5 | 58,7 |

Tafla 5. Samanburður á stilliaðferðum fyrir PI-regla

|  | ## KP [Vs/rad] | ## KI=[V/rad] |
| --- | --- | --- |
| ## Ziegler Nichols fyrir lokaðar rásir | ## 0,086 | ## 0,094 |
| ## Ziegler Nichols fyrir opnar rásir | ## 0,33 | ## 1,4 |

Richard C. Dorf og Robert H. Bishop. Modern Control Systems. Pearson. 12. útgáfa, bls 95.